Požadované technické parametry kontejnerů

LOBODICE: Kontejner Abroll Hever na velkoobjemový odpad, 37 m3, 1 ks

Objem kontejneru: 37 m3

Výška háku: 1 570 mm

Tloušťka plechu (podlaha/stěny/střecha): 4/3/1,5 mm

Vnitřní délka: 7 000 mm

Vnitřní šířka: 2 300 mm

Vnitřní výška: 2 300 mm

Rozteč lyžin: 1 065 mm

Profil lyžin: I 180

Dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním v otevřené poloze

Dvě rolny

Mazané panty

Střecha zvedaná heverem

Žebřík na čele kontejneru

Otvíratelné víko pomocí heveru (otvírání dle foto)

Gumové těsnění zadních dveří

Pevné bočnice

Barva: RAL 5010

Ilustrační foto:

LOBODICE: Kontejner na kov, 3,5 m3, 1 ks

Objem kontejneru: 3,5 m3

Výška háku: 1 000 mm

Tloušťka plechu (podlaha/stěny/střecha): 3/3/1,5 mm

Vnitřní délka: 2 600 mm

Vnitřní šířka: 1 600 mm

Vnitřní výška: 850 mm

Rozteč lyžin: 1 060 mm

Profil lyžin: I 120

Dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním v otevřené poloze

Dvě rolny

Mazané panty

Uzavřený

Střecha půlená, na pantech uzamykatelná s víky pro snadné ruční nakládání

Kompletně uzamykatelný

Gumové těsnění zadních dveří

Pevné bočnice

Barva: RAL 5010

Ilustrační foto:

LOBODICE: Kontejner na textil, 5 m3, 1 ks

Objem kontejneru 5 m3

Výška háku min. 1 000 mm

Tloušťka plechu (podlaha/stěny/střecha): 2/2/1,5 mm

Vnitřní délka: 2 700 mm

Vnitřní šířka: 1 700 mm

Vnitřní výška: 1 100 mm

Rozteč lyžin 1 060 mm

Profil lyžin I 120

Střecha pevná, na levé straně dva otvory s víky na textil

Uzamykatelný

Dvoukřídlá vrata

Otevíratelná do stran se zajištěním v otevřené poloze

Dvě rolny

Mazané panty

Gumové těsnění zadních dveří

Pevné bočnice

Barva: RAL 5010

Ilustrační foto:

POLKOVICE: KONTEJNER NA BIOODPAD, 5 m3, 3 ks

Objem kontejneru: 5 m3

Výška háku: 1 000 mm

Rozteč lyžin: 1 060 mm

Profil lyžin: I 120

Vnitřní délka: 2 600 mm

Vnitřní šířka: 1 600 mm

Vnitřní výška – po přehozovou hranu: 1 000 mm

Výška střechy 300 mm

Tloušťka plechu (podlaha/stěny/střecha/čelo): 2,5/2,5/2/3 mm

Kontejner uzavřený s otevíratelnými vraty do stran

Na obou stranách 2 × vhozové okno

Barva: RAL 8011

Ilustrační foto:

POLKOVICE: kontejner na drobný kovový odpad, 1500 l, 1 ks

Objem kontejneru 1500 l

Typ kontejneru: zvon

Spodní výsyp

Materiál: polyetylen

Odolnost vůči změnám teplot, vlhku, UV záření.

Chemická odolnost, odolnost proti korozi.

Barva šedá

Ilustrační foto:

STŘÍBRNICE: kontejner na bioodpad, 770 l, 8 ks

Objem kontejneru: 770 l

Typ kontejneru: na čtyřech pryžových kolečkách z toho dvě bržděná

Madla po obvodu

Na dně zátka pro odtok vody

Materiál: vysokohustotní polyetylen HDPE (plast)

Odolnost vůči změnám teplot, vlhku, UV záření.

Chemická odolnost

Barva hnědá (pro bioodpad)

Ilustrační foto:

STŘÍBRNICE: kontejner na plastový odpad, 1100 l, 2 ks

Objem kontejneru 1100 l

Typ kontejneru: na čtyřech pryžových kolečkách z toho dvě bržděná

Madla po obvodu

Na dně zátka pro odtok vody

Materiál: vysokohustotní polyetylen HDPE (plast)

Odolnost vůči změnám teplot, vlhku, UV záření.

Chemická odolnost

Barva žlutá (pro plasty)

Ilustrační foto:

ZÁŘÍČÍ: kontejner na bioodpad, 5 M3, 3 ks

Objem kontejneru: 5 m3

Výška háku: 900 mm

Rozteč lyžin: 1 060 mm

Profil lyžin: I 120

Délka vnitřní: 2 400 mm

Šířka vnitřní: 1 600 mm

Výška vnitřní 1 300 mm

Tloušťka plechu (podlaha/stěny): 3/2 mm

Sklopná bočnice levá v polovině výšky

Dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním v otevřené poloze

Dvě rolny

Háčky po obvodu kontejneru

Mazané panty

Barva hnědá pro bioodpad: RAL 8011

Ilustrační foto: